Приложение

к решению Думы ЗАТО Озерный

от 26 января 2015 г. № 6

|  | Администрация закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области | Тверской филиал ФГУП «Ростехинвентаризация –Федеральное БТИ" |
| --- | --- | --- |

|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАТО Озерный в границах населенного пункта Озерный ТВЕРСКОЙ области |  |
| --- | --- | --- |
| Том I |  | ПоложениЯ о территориальном планировании |

Тверь

2014год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЗАТО Озерный в границах населенного пункта Озерный

ТВЕРСКОЙ области

Том I. Положения о территориальном планировании

Заказчик: Администрация закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области

Договор: № 78 по Муниципальному контракту от 01.08.2014г.

Исполнитель: Тверской филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ

Директор    _______________________________________  Д.А.Яковлев

Начальник ОТИ ОН_____________________________  Е.И.Меньшикова

Инженер ОТИ ОН  _______________________________ Н.В.Злуницына

В подготовке проекта генерального плана ЗАТО Озерный Тверской области также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

СОДЕРЖАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план  содержит две части:

Том I

- Часть первая – положения о территориальном планировании (текстовая часть);

- Часть вторая – карты территориального планирования (графические материалы).

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана в виде пояснительной записки и карт.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА I

ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА	7

1.3 ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	8

1.4 ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	9

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.	10

ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ	10

ГЛАВА 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	11

ГЛАВА 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, И СВЕДЕНИЯ О НИХ	19

3.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	19

3.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	21

3.3 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ………………………………………….......29

ЧАСТЬ 2.  КАРТЫ В СОСТАВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| № Листа | Наименование листа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектный план Правил землепользования и застройки ЗАТО Озерный Тверской области | 1 |
| 1.1 | Карта планируемого градостроительного зонирования | 1 |

# РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

### 1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий муниципальный правовой акт — Генеральный план городского поселения закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области(далее — Генеральный план) — подготовлен на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ., федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части:

- положения о территориальном планировании;

- карты территориального планирования.

В положениях о территориальном планировании утверждены:

- цели и задачи территориального планирования;

- положения, касающиеся изменения границ территорий и земель;

- положения, касающиеся видов, назначения и наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения и мероприятия по обеспечению жильем и социального обслуживания населения;

- характеристики зон с особыми условиями использования территории;

- параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства.

В картах территориального планирования утверждены:

- функциональные зоны и параметры их планируемого развития;

- планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации допускается резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

Этапами реализации Генерального плана определены:

- первая очередь реализации — до конца 2019 года;

- расчетный срок реализации — с 2020 до конца 2034 года.

Генеральным планом устанавливаются границы функциональных зон и размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения поселения.

Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет численности населения. Результат расчета приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1- Прогноз численности населения городского поселения город Бологое

| Населенный пункт | 2014 | первая очередь (2019) | расчетный срок (2034) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАТО Озерный | 10512 | 11159 | 13350 |
| Всего | 10512 | 11159 | 13350 |

### 1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Генеральный план разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

Федеральные нормативно-правовые акты и программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №  131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 г. №178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. №85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (вместе с «Положением о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров»);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. №820;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Региональные нормативно-правовые акты и программы

Ниже приведен перечень программ и планов социально-экономического развития, принятие которых оказывает значительное влияние на развитие городского поселения.

- Схема территориального планирования Тверской области (Утверждена Постановлением Правительства «Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области» №806-пп от 25.12.2012 г.;

- Закон Тверской области от 24.07.2012 г. №77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области»;

- Стратегия развития Тверской области;

- Постановление Администрации Тверской области от 14.06.2011 г. №283-па «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования Тверской области» (в редакции постановление Правительства Тверской области от 12.09.2012 г. №523-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Тверской области и признании устаревшими силу отдельных постановлений Администрации Тверской области»).

Районные нормативно-правовые акты и программы

- Устав муниципального образования ЗАТО Озерный Тверской области;

- Программа социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования Тверской области на 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года » от 30.06.2011 г. № 65;

- Комплексная Программа повышения энергетической эффективности закрытого административного территориального образования «Озерный» в 2010-2014гг. и в перспективе до 2020г.;

### 1.3 ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Главная цель Генерального плана — цель долгосрочного территориального планирования на перспективу: обеспечение условий для поступательного устойчивого развития городского поселения, которое заключается:

- в максимальном использовании культурного, ресурсного, пространственного и человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса интересов и справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, населения, инвесторов, застройщиков в соответствии с принципами функционирования гражданского общества;

- в сохранении и бережном использовании исторического и природного наследия территории;

- в последовательной реализации мероприятий Генерального плана на основе установленных целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на различных этапах и регулярного публичного предъявления результатов реализации планов, показывающих реальную динамику приближения к установленным целевым показателям Генерального плана.

### 1.4 ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

- Создание единого транспортного каркаса со смежными территориями и с прилегающими субъектами Федерации.

- Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматривающая дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем инженерной инфраструктуры на различных территориях.

- Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса территории.

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

## ГЛАВА 1. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ И ЗЕМЕЛЬ

Данные об изменении границ территорий и земель представлены в таблице 2.1.1.

Таблица2.1.1 - Изменение границ

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и назначение мероприятий | Местоположение, действия в отношении земельного участка | Основные характеристики объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение границ территории земли населенных пунктов. | 1. Утверждение генерального плана и учет в ГКН земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 2. Исключение из границ населенных пунктов часть земли, входящую в зону размещения и переработки отходов производства и потребления (П-1); 3. Упорядочение границ и создание условий для наиболее эффективного использования земельных участков; 4. Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земельного участка, исключенного из границы населенного пункта и внесенного в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.в порядке, установленном законодательством. | 1. Земельный участок, который предлагается к исключению из границы территории земли населенных пунктов: - территория земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.. 2. Местоположение земельных участков, планируемых для изменения границ территории земли населенных пунктов, отображено в карте планируемого градостроительного зонирования. | 1. Общая площадь территории исключаемой из границы земли населенных пунктов – 8,5 га. 2. Сокращение площади земли населенных пунктов на 8,5 га. |

## ГЛАВА 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Сведения о планируемых мероприятиях представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Планируемые мероприятия

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Описание мероприятий | Действия в отношении земельного участка | Наименование функциональных зон, в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства (далее ОКС) транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дороги, улицы, проезды – система внутриквартальных улиц, проездов. Выполняют функцию непосредственного доступа к земельным участкам (объектам недвижимости) расположенным вдоль них. Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне. Количество пересечений и примыканий не ограничено. Скорость не более 30 км/час. Стоянки в пределах улиц разрешены. Местоположение: ЗАТО Озерный | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок. | Границами земельного участка одновременно являются красные линии – (существующие и планируемые) границы территорий общего пользования, которые устанавливаются документацией по планировке территории | - | Ориентировочная протяженность – 97 500 кв.м. . Уточняются после разработки проектов планировки соответствующих территорий | - |
| 2 | ОКС инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| ОКС Водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей водопровода Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1)Реконструкция; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность 27,3 |  |
| 2.2 | Реконструкция пожарных гидрантов Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Количество: 48 ед. | - |
| 2.3 | Строительство новых сетей водопровода ЗАТО Местоположение: - Озерный (новый микрорайон) | 1)Новое строительство; 2) 1-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона развития жилой застройки | Протяженность 5 км | - |
| 2.4 | Строительство пожарных гидрантов Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Новое строительство; 2) 1-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона развития жилой застройки | Количество: 12 ед. | - |
| ОКС Водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция канализационной сети Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Требуется замены трубопровода | - |
| 2.6 | Реконструкция канализационных очистных сооружений Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Реконструкция; 2) 1-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Производительность: 10 м3/сут | - |
| 2.7 | Строительство канализационных коллекторов Местоположение: - ЗАТО Озерный (новый микрорайон) | 1) Новое строительство; 2) 1-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона развития жилой застройки | Протяженность – 2 км | - |
| ОКС Теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реконструкция котельной Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Реконструкция; 2) 1-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | - | - |
| 2.9 | Реконструкция сетей теплоснабжения: Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Реконструкция; 2) 1-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность 31,5 | - |
| 2.10 | Строительство котельной Местоположение: - ЗАТО Озерный (новый микрорайон) | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Проект планировки территории жилой застройки в ЗАТО Озерный тверской области | Зона развития жилой застройки | Емкость - 723 (мВт) | - |
| 2.11 | Строительство сетей теплоснабжения: Местоположение: ЗАТО Озерный | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Проект планировки территории жилой застройки в ЗАТО Озерный тверской области | Зона развития жилой застройки | Протяженность -5 | - |
| ОКС Газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления для газификации ЗАТО Озерный Местоположение: - - ЗАТО Озерный (новый микрорайон) | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона развития жилой застройки | - | Минимальные расстояния и охранные зоныустанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| ОКС Электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Реконструкция городских сетей наружного электроосвещения Местоположение: - ЗАТО Озерный (новый микрорайон) | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 26,4 км. | - |
| 2.14 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ Местоположение: - ЗАТО Озерный (новый микрорайон) | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона развития жилой застройки | Ориентировочная протяженность - 4 | - |
| 3 | Объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |
| ОКС учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство общеобразовательной школы (3 этажа) Местоположение: - ЗАТО Озерный (новый микрорайон) | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Проект планировки территории жилой застройки в ЗАТО Озерный Тверской области | Зона развития жилой застройки | Мощность объекта – 250 мест. Общая площадь 7500 тыс. кв. м. | - |
| 3.2 | Строительство детского сада (3 этажа) Местоположение: - ЗАТО Озерный (новый микрорайон) | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Проект планировки территории жилой застройки в ЗАТО Озерный Тверской области | Зона развития жилой застройки | Мощность объекта – 450 мест. Общая площадь 9000 тыс. кв. м. | - |
| ОКС коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Реконструкция здания банно-прачечного комбината, строительство химчистки Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок. | - | Зона производственно-коммунальных объектов V классов вредности с защитной зоной 50 м. | Мощность объекта 650 кв.м. | - |
| 3.4 | Строительство объекта КБО (2 этажа) Местоположение: - ЗАТО Озерный (новый микрорайон) | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Проект планировки территории жилой застройки в ЗАТО Озерный Тверской области | Зона развития жилой застройки | Общая площадь 3500 кв.м. | - |
| ОКС культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция Дворца Культуры Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок. | - | Зона размещения объектов культуры и просвещения, дополнительного школьного образования | Мощность объекта – 200 мест |  |
| ОКС отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Реконструкция парка им. Маршала Неделина Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок. | Схема территориального планирования ЗАТО Озерный Тверской области | Зона городских парков, лесопарков, городских лесов и отдыха. | Площадь – 3 га. | - |
| ОКС жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Реконструкция муниципального жилищного фонда Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок. | - | Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами | Площадь - 25000 кв. м. | - |
| 3.8 | Строительство жилой застройки (989 квартир) Местоположение: - ЗАТО Озерный (новый микрорайон) | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Проект планировки территории жилой застройки в ЗАТО Озерный Тверской области | Зона развития жилой застройки | Общая площадь - 49351 кв. м.; Площадь застройки 13700кв.м. | - |
| ОКС спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Реконструкция здания ДСДиЮ и чаши бассейна Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Реконструкция; 2) I-я очередь | - | Зона размещения объектов физкультуры и спорта | Мощность объекта - 250 мест. | - |
| 3.10 | Реконструкция стадиона - объект спортивного назначения. Выполняет функцию непосредственно для занятий спортом. Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1)Реконструкция; 2)1-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона размещения объектов физкультуры и спорта | 1) Площадь – 3000 кв. м.; - 2) Тип покрытия – уличное покрытие на основе резиновой крошки Полиспорт, искусственная трава. | - |
| 3.11 | Строительство хоккейных кортов, многоцелевых спортивных площадок Менстоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона размещения объектов физкультуры и спорта | Площадь - 1250 кв.м. |  |
| ОКС специального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Устройство городского кладбища (организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения) Местоположение: - ЗАТО Озерный | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона специального назначения | Общая площадь – 8,5 га | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН2.2.1/ 2.1.1.1200. |

## ГЛАВА 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, И СВЕДЕНИЯ О НИХ

### 3.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Функциональные зоны – части территории городского поселения различных видов, для которых установлены границы и функциональное назначение, определяемое соответствующими характеристиками и параметрами, указанными в таблице 2.3.1. Функциональные зоны, определенные настоящим генеральным планом, являются также зонами планируемого размещения тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых Земельным кодексом Российской Федерации не предусмотрено изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

Характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

- определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения по подготовке или внесению изменений вправила землепользования и застройки городского поселения;

- подготовке документации по планировке территорий;

- принятии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о  переводе земель и земельных участков из одной категории в другую;

- подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, подготовке проектов и плана реализации генерального плана, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры;

- подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие городского поселения.

Границы функциональных зон - границы между различными видами территорий городского поселения, однородными по назначению и параметрам, описанным в таблице 2.3.1. Границы функциональных зон одновременно являются границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства – улиц и дорог местного значения, создание которых планируется для выполнения требований технических регламентов в области пожарной безопасности и для соблюдения параметров функциональных зон, определенных в таблице2.3.1.

В соответствии с определениями федеральных законов о функциональном зонировании и градостроительном (территориальном) зонировании в отношении границ функциональных зон не применяется требование пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации о принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, определенной правилами землепользования и застройки.

Виды функциональных зон – объединенные по признакам однородности в соответствующие группы (функциональные зоны) в отношении которых определены назначение и параметры планируемого развития, указанные в таблице 2.3.1. Виды функциональных зон определены применительно ко всей территориигородского поселенияв его административных границах (за исключением территорий водных объектов).

### 3.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 2.3.1-Параметры функциональных зон различного назначения и сведения о размещенных в них объектах капитального строительства

| № п/п | Наименования функциональных зон | Описание назначения функциональных зон |  | Площадь,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами. (Ж-1) | Формирование и развитие зоны малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. преимущественно жилого использования территории; 2. создания условий для ограниченного ведения личного подсобного хозяйства и размещения в границах зоны хозяйственных построек и гаражей для личных автомобилей принадлежащих жителям, проживающим в данной зоне. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: - при формировании зоны этажность объектов капитального строительства предусматривать не выше пяти этажей; - упорядочение и благоустройство придомовых территорий с выносом хозяйственных построек и гаражей на специальные площадки в границах зоны. 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу: 2.1 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1,0 автомобиля на жилую единицу. | 39,15 |  |
| 2 | Зона развития жилой застройки. (Ж-2) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. многофункционального использования территории с преимущественным распространением функции постоянного проживания населения в малоэтажных домах с количеством этажей не выше пяти; 2. размещения общественно-деловых и культурно-бытовых объектов вдоль улиц с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения данного населенного пункта; 3. содействия развитию архитектурного разнообразия при сохранении целостности стиля застройки с учетом показателей Генерального плана в отношении плотности использования данной функциональной зоны – показателей, подлежащих учету при подготовке предложений о внесении изменений в градостроительные регламенты, содержащиеся в ПЗЗ. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1 озеленение территории общего пользования; 1.2 организацию автомобильных парковок перед объектами общественного назначения; 1.3 размещение автостоянок для объектов коммерческой деятельности в границах предоставленных земельных участков. 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к зоне в целом: 2.1 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 50 %; 2.2 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1 автомобиля на жилую единицу. | 90,67 |  |
| 3 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. (О-1) | Формирование и развитие зон (общественно-деловых и коммерческого назначения) должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения видов деятельности, требующих больших земельных участков: учреждения здравоохранения, общеобразовательные учреждения, спортивные и спортивно-зрелищные сооружения, расположенные вне жилых зон – территорий нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения, средние специальные учебные заведения и научные комплексы; 2. возможности исключения из состава данной функциональной зоны жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону от смежно расположенных объектов производственного и иного назначения; 3. возможности включения в состав данной функциональной зоны объектов производственной деятельности при соблюдении требования, согласно которому границы санитарно-защитных зон таких объектов не должны располагаться за пределами границ функциональной зоны, а также требования соблюдения норм безопасности в отношении сочетания различных видов деятельности в пределах функциональной зоны. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры квартальной сети. | 16,60 |  |
| 4 | Зона учреждений здравоохранения. (О-2) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещение объектов здравоохранения в целях предоставления медицинских услуг различного профиля населению; 2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в составе документации по планировке, установления специальных градостроительных регламентов в ПЗЗ в целях предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности. | 4,2 |  |
| 5 | Зона размещения объектов среднего и дошкольного образования. (О-3) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов образования; 2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в составе документации по планировке, установления специальных градостроительных регламентов в ПЗЗ в целях предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности. | 13,61 |  |
| 6 | Зона объектов физкультуры и спорта. (О-4) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией спортивных объектов; 2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в составе документации по планировке, установления специальных градостроительных регламентов в ПЗЗ в целях предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности. | 2,7 |  |
| 7 | Зона размещения объектов культуры и просвещения, дополнительного дошкольного образования. (О-5) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов образования; 2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в составе документации по планировке, установления специальных градостроительных регламентов в ПЗЗ в целях предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности. | 2,08 |  |
| 8 | Зона военных объектов и иных режимных территорий. (Р3) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения и переработки отходов производства и потребления, их сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. | 155 |  |
| 9 | Зона производственно-коммунальных объектов V классов вредности с защитной зоной 50 м. (П-2) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность, размещения логистических комплексов и объектов оптовой торговли обслуживающих регион, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении продуктов питания, товаров повседневного, периодического и эпизодического спроса, технического обслуживания транспортных средств, сервисного обслуживания водителей транзитного автотранспорта, пассажиров междугородних автобусных маршрутов; 2. сочетания различных видов объектов, осуществляемого только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований; 3. преимущественного размещения объектов V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны 50м., – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного, в том числе железнодорожного транспорта; При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования располагаемых по фронтальной части улиц, проездов и дорог общего пользования; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры улично-дорожной сети. | 30,4 |  |
| 10 | Зона городских парков, лесопарков, городских лесов и отдыха. (Р-1) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах населенных пунктов в целях проведения досуга населением; 2. обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 3. обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений – открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 4. сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. | 7,2 |  |
| 11 | Зона объектов инженерной инфраструктуры. (Т-1) | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 метров и выше – объектов, деятельность которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта; 2. возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений; 3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в среду развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети. | 1,7 |  |
| 12 | Зона железнодорожного транспорта. (Т-2) | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений; 2. сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. | 17,8 |  |
| 13 | Зона специального назначения | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения кладбищ и мемориальных комплексов, их сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. | - |  |
| Функциональные зоны за границами населенных пунктов |  |  |  |  |
| 14 | Зона размещения и переработки отходов производства и потребления. (П-1) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения и переработки отходов производства и потребления, их сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. | 8,5 |  |

Сведения о наличии и распределении земель городского поселения по категориям (в том числе и планируемое состояние) представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Сведения о наличии и распределении земель городского поселения по категориям (в том числе и планируемое состояние)

| № п/п | Наименование территорий | Существующее положение, га | Планируемое положение, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1088 | 1080 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | 22156 | 22164 |

Общая площадь территории ЗАТО Озерный составляет 23244 га, в том числе 1088 га – земли населенных пунктов, 22156 га – земли промышленности, связи, транспорта, обороны и иного назначения. В состав территории ЗАТО Озерный входят земли северной части Тверской области, а также часть земель Новгородской области. Границы территорий, входящих в состав муниципального образования ЗАТО Озерный, определены Указом Президента Российской Федерации от 22 января 2001 года № 62 «Об утверждении границ закрытого административно-территориального образования — посёлка Озёрный Тверской области», постановлением Законодательного собрания Тверской области от 30 сентября 1998 года № 172-П-2 «О границах закрытого административно-территориального образования ЗАТО Озёрный» и Уставом ЗАТО Озёрный.

3.3 Градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-1).

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| многоквартирные жилые дома не более 5 этажей | дворы общего пользования; площадки для индивидуальных занятий физкультурой и спортом; хозяйственные площадки; гостевые автостоянки; встроенные гаражи. |
| общежития высотой не более 5 этажей |  |
| общеобразовательные учреждения | хозяйственные постройки; гаражи служебного транспорта (не более трех боксов); сооружения локального инженерного обеспечения; гостевые атостоянки вместимостью по расчету; открытые площадки для занятий спортом и физкультурой; здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения не более 50 кв.м; площадки для сбора мусора. |
| дошкольные образовательные учреждения |  |
| специальные образовательные учреждения |  |
| клубы, центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения | гостевые автостоянки вместимостью по расчету; сооружения локального инженерного обеспечения; гаражи служебного автотранспорта (не более 20 машиномест); здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м; площадки для сбора мусора. |
| библиотеки |  |
| салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приема платежей площадью не более 50 кв.м |  |
| амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, центры медицинских консультаций населения | хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений; отдельно стоящи и пристроенные лаборатории; гаражи служебного автотранспорта (не более 5 боксов); сооружения локального инженерного обеспечения; гостевые автостоянки по расчету; здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения не более 50 кв.м; площадки для сбора мусора. |
| кабинеты практикующих врачей, центры народной и традиционной медицины |  |
| аптеки, аптечные пункты |  |
| отдельно стоящие и встроенные приемные пункты и мастерские по мелкому и бытовому ремонту (ремонт обуви, одежды, зонтов, часов и др.) |  |
| парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты |  |
| встроенные и отдельно-стоящие магазины площадью не более 100 кв.м | гостевые атостоянки вместимостью не более 10 машиномест |
| отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты | гостевые автостоянки вместимостью не более 5 машиномест; площадки для сбора мусора. |
| здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка | гостевые автостоянки вместимостью по расчету; гаражи для служебного транспорта; открытые площадки для занятий спортом и физкультурой; площадки для сбора мусора. |
| пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками; закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей; склады инвентаря; площадки для сбора мусора. |
| аварийно-деспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения | гаражи служебного транспорта; склады материалов и инвентаря; здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м; площадки для сбора мусора. |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, не требующие установления санитарно-защитных зон |  |
| общественные туалеты |  |
| защитные сооружения гражданской обороны |  |
| условно разрешенные виды использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к условно-разрешенным) |
| гостиницы высотой не более 5 этажей | хозяйственные постройки гостиниц; сооружения локального инженерного обеспечения; гаражи служебного транспорта; крытые автостоянки для проживающих в гостинице из расчета не более одного машиноместа на один номер; гостевые автостоянки вместимостью по расчету. |
| офисы, отделения банков высотой не более 5 этажей | гостевые стоянки вместимостью по расчету; сооружения локального инженерного обеспечения; гаражи служебного автотранспорта (не более 20 машиномест), в т.ч. встроенные в здания; здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м; площадки для сбора мусора. |
| предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения | гостевые автостоянки вместимостью по расчету |
| магазины площадью 100 кв.м и более | гостевые автостоянки вместимостью по расчету |
| временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживание населения | площадки для сбора мусора |
| ветиринарные лечебницы для мелких домашних животных общей площадью не более 100 кв.м | хозяйственные постройки; строения для содержания животных; гаражи для служебного транспорта вместимостью не более 2-х боксов; здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м; площадки для сбора мусора. |
| автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках вместимостью не менее 10 машиномест | здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 20 кв.м. |
| монументы, памятники и памятные знаки |  |

2.	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

|  |  | Для всех участков градостроительного зонирования |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  |  |
| максимальная |  | не нормируется |
| минимальная |  | 24,8 кв.м на 1 чел. в проектируемой застройке,15,7 кв.м на чел. при уплотнении существующей застройки (для многоквартирных жилых домов, общежитий) |
| Количество этажей |  |  |
| максимальное |  | 5 (для всех видов использования объектов капитального строительства) |
| минимальное |  | 2 (для многоквартирных жилых домов, общежитий, гостиниц, офисных зданий) |
| Высота зданий, сооружений |  |  |
| максимальная |  | от уровня земли до верха плоской кровли 21 м, до конька скатной кровли 23,5 м; исключение: шпили, башни, флагштоки. |
| минимальная |  | не нормируется |
| Коэффициент интенсивности использования территории |  |  |
| максимальный |  | при уплотнении существующий застройки 0,72 в проектируемой застройке 1,15 |
| минимальный |  | не нормируется |
| Иные показатели |  |  |
| минимальный отступ жилых зданий от красной линии |  | 3 м |
| минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий |  | 25 м |
| минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5 этажных зданий) |  | 25 м |
| минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат |  | 6 м |
| расстояние от основных строений до отдельно стоящих и прочих строений |  | в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (приложение 1) |
| коэффициент использования территории |  | не менее 0,4 |
| устройство ограждений между участками многоквартирных домов |  | допускается высотой не более 2 м при условии соблюдения условий проветриваемости |
| устройство ограждений между участками многоквартирных домов и улицами, площадями |  | допускается высотой не более 2 м при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоту выше 1 м от поверхности земли |

Градостроительный регламент зоны развития жилой застройки (Ж-2).

1.	Зона развития жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления. Списки видов разрешенного использования, предельные параметры разрешенного строительства определяются в порядке статьи 48 настоящих Правил.

Зоны развития жилой застройки определены Генеральным планом ЗАТО Озерный и до реализации проектов застройки могут использоваться по существующему целевому назначению или для размещения временных объектов различного назначения и иных целей, не связанных с капитальным строительством.

Зоны планируемого развития могут быть установлены в пределах территории зоны любого вида.

Градостроительный регламент зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1).

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| здания администрации и управления, суды | -гостевые автостоянки вместимостью по расчету; -гаражи служебного автотранспорта; -здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м. |
| отдельные корпуса высших учебных заведений, учреждений среднего специального и начального профессионального образования | -хозяйственные постройки; -гаражи служебного автотранспорта (не более трех боксов); сооружения локального инженерного обеспечения; -гостевые автостоянки вместимостью по расчету; -открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, прогулок; -сады; -здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м; -площадки для сбора мусора. |
| гостиницы | -хозяйственные постройки гостиниц; -сооружения локального инженерного обеспечения; -гаражи служебного автотранспорта; -крытые автостоянки для проживающих в гостинице из расчета не более одного машиноместа на один номер; -гостевые автостоянки вместимостью по расчету |
| офисы, отделения банков | -гостевые стоянки вместимостью по расчету; -встроенные и(или) пристроенные здания (помещения) для организации дошкольного воспитания детей; -сооружения локального инженерного обеспечения; -гаражи служебного транспорта (не более 20 машиномест), в т.ч. встроенные в здания; -здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м; -площадки для сбора мусора. |
| предприятия общественного питания, в т.ч. встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения | -гостевые автостоянки вместимостью по расчету; -встроенные или пистроенные поещения (здания) для организации дошкольного воспитания детей; -сооружения локального инженерного обеспечения; -гаражи служебного автотранспорта; -здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м; -спортивные площадки без установки трибун для зрителей; -площадки для сбора мусора. |
| клубы, центры общения и досуговых занятий, залы для встреч собраний, занятий детей и молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения |  |
| ночные клубы, залы для аттракционов и равлечений, танцевальные залы и дискотеки |  |
| информационные, компьютерные (неигровые) центры, справочные бюро |  |
| архивы, библиотеки |  |
| салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты продажи сотовых телефонов и приема платежей |  |
| центры по предоставлению полиграфических услуг, ксерокопированию и т.п., фотосалоны |  |
| амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические станции, центры медицинских консультаций населения, медицинские кабинеты | -хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических учреждений; -отдельно стоящие и пристроенные лаборатории; -гаражи служебного автотранспорта (не более 5 боксов); -сооружения локального инженерного обеспечения; -гостевые автостоянки по расчету; -здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м |
| аптеки, аптечные пункты |  |
| отдельно стоящие и встроенные приемные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т.д.) |  |
| пошивочные ателье и мастерские |  |
| парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты |  |
| магазины продовольственные и промтоварные площадью торгового зала до 250 кв.м |  |
| универсальные магазины (смешанная торговля промышленными и продовольственными товарами) площадью торгового зала до 500 кв.м |  |
| специализированные промтоварные магазины, мебельные и автомобильные салоны | -гостевые автостоянки вместимостью по расчету |
| службы доставки питания по заказу | -гаражи служебного транспорта; -хозяйственные постройки; -сооружения локального инженерного обеспечения; -площадки для сбора мусора. |
| отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции и переговорные пункты | -гостевые автостоянки вместимостью по расчету; -площадки для сбора мусора. |
| здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка | -гостевые автостоянки вместимостью по расчету; -гаражи для служебного автотранспорта; -открытые площадки для занятий спортом и физкультурой; -площадки для сбора мусора. |
| пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны | -учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками; -закрытые гаражи-стоянки для резервных автомобилей; -склады инвентаря; -площадки для сбора мусора. |
| аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения | -гаражи служебного транспорта; -склады материалов и инвентаря; -здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м; -площадки для сбора мусора. |
| автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках вместимостью не менее 10 машиномест | -здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 20 кв.м |
| диспетчерские пункты и иные сооружения для организации движения общественного транспорта |  |
| сооружения и устройства сетей технического обеспечения, не требующие установления санитарно-защитных зон |  |
| общественные туалеты |  |
| защитные сооружения гражданской обороны |  |
| рынки продовольственных и непродовольственных товаров площадью до 2000 кв.м, площадки для торговли с «колес» до 1000 кв.м | хозяйственные постройки вместимостью по расчету |
| условно разрешенные виды использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к условно-разрешенным) |
| здания и сооружения культовых учреждений | -хозяйственные постройки; -дома для проживания священнослужителей; -вспомогательные сооружения для отправления культа; -гаражи служебного автотранспорта; -здания для собрания прихожан; -сооружения локального инженерного обеспечения; -площадки для сбора мусора |
| мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |  |

2.	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

|  |  | Для всех участков градостроительного зонирования |
| --- | --- | --- |
| площадь земельного участка |  |  |
| максимальная |  | не нормируется |
| минимальная |  | не нормируется |
| количество этажей |  |  |
| максимальное |  | не нормируется |
| минимильное |  | не нормируется |
| высота зданий и сооружений |  |  |
| максимальная |  | не нормируется |
| минимальная |  | не нормируется |
| процент застройки |  |  |
| максимальный |  | не нормирутся |
| минимальный |  | не нормируется |
| иные показатели |  |  |
| максимальная высота ограждений вдоль улиц |  | 2 м при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоту выше 1 м от поверхности земли |
| максимальная высота ограждения между соседними участками |  | 2 м |

Градостроительный регламент зоны учреждений здравоохранения (О-2).

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| учреждения здравоохранения (независимо от форм собственности и административной подчиненности) | хозяйственные постройки сады площадки для групповых занятий физкультурой отдельно стоящие и пристроенные лаборатории общежития и гостиницы для пациентов дневных стационаров и лиц сопровождающих пациентов гаражи служебного автотранспорта сооружения инженерного обеспечения гостевые автостоянки по расчету здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м общественные туалеты защитные сооружения гражданской обороны площадки для сбора мусора |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, не требующие установления санитарно-защитных зон |  |
| защитные сооружения гражданской обороны |  |

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны О-2 не устанавливаются.

2.	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны О-2 не устанавливаются.

Градостроительный регламент зоны размещения объектов среднего и дошкольного образования (О-3).

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| учреждения среднего и дошкольного образования (независимо от форм собственности и административной подчиненности), в т.ч. специальные учреждения образования | хозяйственные постройки гаражи служебного транспорта сооружения инженерного обеспечения гостевые автостоянки вместимостью по расчету спортивные ядра открытые площадки для занятия спортом и физкультурой сады здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м площадки ля сбора мусора |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, не требующие установления санитарно-защитных зон |  |
| защитные сооружения гражданской обороны |  |

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны О-3 не устанавливаются.

2.	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны О-3 не устанавливаются.

Градостроительный регламент зоны размещения объектов физкультуры и спорта (О-4).

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| объекты физкультуры и спорта (независимо от форм собственности и административной подчиненности) | хозяйственные постройки гаражи служебного транспорта сооружения инженерного обеспечения гостевые автостоянки вместимостью по расчету здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м площадки для сбора мусора |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, не требующие установления санитарно-защитных зон |  |
| общественные туалеты |  |
| защитные сооружения гражданской обороны |  |

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны О-4 не устанавливаются.

2.	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны О-4 не устанавливаются.

Градостроительный регламент зоны размещения объектов культуры и просвещения, дополнительного школьного образования (О-5).

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| театры, концертные залы, музеи, библиотеки | гаражи служебного транспорта сооружения инженерного обеспечения гостевые автостоянки вместимостью по расчету здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м площадки для сбора мусора |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, не требующие установления санитарно-защитных зон |  |
| общественные туалеты |  |
| защитные сооружения гражданской обороны |  |

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны О-5 не устанавливаются.

2.	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны О-5 не устанавливаются.

Градостроительный регламент зоны военных объектов и иных режимных территорий (РЗ).

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| специальное использование (режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта) | объекты обслуживания связанные с целевым назначением зоны |

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны РЗ  не устанавливаются.

2.	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны РЗ не устанавливаются.

Градостроительный регламент зоны размещения и переработки отходов производства и потребления (П-1).

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| мусороперерабатывающие предприятия и комплексы | административно-бытовые здания и помещения при основных объектах автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристроенные к зданиям с вместимостью по расчету площадки для сбора мусора объекты пожарной охраны (резервуары, противопожарные водоемы) здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения |
| полигоны твердых бытовых отходов производства и потребления |  |

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны П-1 не устанавливаются.

2.	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны П-1 не устанавливаются.

Градостроительный регламент зоны производственно-коммунальных объектов V класса вредности (П-2).

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| промышленные предприятия с санитарно-защитной зоной не более 50 м | административно-бытовые здания конструкторские бюро амбулаторно-поликлинические учреждения лаборатории |
| коммунальные объекты с санитарно-защитной зоной не более 50 м |  |
| объекты транспортной инфраструктуры с санитарно-защитной зоной не более 50 м |  |
| автостоянки и гаражи |  |
| канализационные очистные сооружения |  |
| аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения | гаражи служебного автотранспорта склады материалов и инвентаря здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м площадки для сбора мусора |
| прачечные и химчистки | хозяйственные постройки сооружения локального инженерного обеспечения площадки для сбора мусора |
| здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка | гостевые автостоянки вместимостью по расчету гаражи для служебного транспорта открытые площадки для занятий спортом и физкультурой площадки для сбора мусора |
| пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны | учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками закрытые гаражи стоянки резервных автомобилей склады инвентаря площадки для сбора мусора |
| автозаправочные станции |  |
| станции и пункты техобслуживания автомобилей |  |
| предприятия общественного питания | гостевые автостоянки вместимостью по расчету |
| производственные базы аварийно-диспетчерских служб и предприятий по обслуживанию жилфонда | автостоянки вместимостью по расчету хозяйственные постройки склады гаражи служебного автотранспорта |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| общественные туалеты |  |
| защитные сооружения гражданской обороны |  |

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны П-2 не устанавливаются.

2.	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны П-1 не устанавливаются.

Градостроительный регламент зоны городских парков, лесопарков, городских лесов и отдыха (Р-1).

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| спортивные и игровые площадки |  |
| велосипедные и беговые дорожки |  |
| летние театры и концертные площадки |  |
| аттракционы |  |
| здания и сооружения для обеспечения функционирования парка (уборки мусора, работы с зелеными насаждениями и т.д.) | складские помещения мастерские |
| здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка |  |
| мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, не требующие установления санитарно-защитных зон |  |
| защитные сооружения гражданской обороны |  |

| условно разрешенные виды использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к условно-разрешенным) |
| --- | --- |
| открытые стоянки для временного хранения транспортных средств |  |
| вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы) |  |
| кафе, бары, закусочные и другие учреждения общественного питания |  |
| места для пикников |  |
| общественные туалеты |  |

2.	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Р-1 не устанавливаются.

Градостроительный регламент зоны объектов инженерной инфраструктуры (Т-1).

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем инженерного обеспечения города (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, теле и радиовещание, связь) | административно-бытовые здания конструкторские бюро лаборатории |
| аварийно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения города | гаражи служебного автотранспорта склады материалов и инвентаря здания и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 50 кв.м площадки для сбора мусора |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| защитные сооружения гражданской обороны |  |

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-1 не устанавливаются.

2.	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Т-1 не устанавливаются.

Градостроительный регламент зоны железнодорожного транспорта (Т-2).

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков.

| основные виды разрешенного использования | вспомогательные виды разрешенного использования (установленные к основным) |
| --- | --- |
| здания и сооружения, технологически связанные с эксплуатацией железных дорог, станционные сооружения | административно-бытовые здания привокзальные станции здания (помещения) для размещения подразделения органов охраны правопорядка |
| здания и сооружения для размещения организаций обеспечивающих управление движением |  |
| сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| защитные сооружения гражданской обороны |  |

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-2 не устанавливаются.

2.	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Т-2 не устанавливаются.