| Типовые ошибки кадастровых инженеров, влекущих принятие решения о приостановлении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пункт статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" |  |  | Основания для приостановления |
| 1 |  |  |  | Разночтение сведений технического плана и документов, на основании которых технический план подготовлен, в части основной характеристики объекта недвижимости (площадь, протяженность). |
|  |  |  |  | Технический план нежилого здания, сооружения подготовлен на основании декларации об объекте недвижимости. Документы, подтверждающие, что выдача разрешения на ввод, разработка проектной документации не требуются, а также отсутствие технического паспорта, изготовленного до 01.01.2013, и утвержденного в установленном федеральным законом порядке акта о приемке в эксплуатацию соответствующих объектов, не представлены. |
|  |  |  |  | Контур здания в техническом плане не определен как совокупность контуров. |
|  |  |  |  | Сведения поэтажных планов этажей здания, содержащиеся в техническом плане, не соответствуют сведениям поэтажных планов в проектной документации. |
|  |  |  |  | В соответствии с пунктом 4.5 Приказа сведения об адресе (местоположении) вносятся в поля структурированного адреса до максимально возможного уровня. В XML файле технического плана поля структурированного адреса не заполнены. Также отсутствуют сведения об ОКТМО, также некорректно указаны сведения OKATO и сведения об уникальном номере адреса объекта адресации в государственном адресном реестре – FIAS. |
|  |  |  |  | В разделе «Исходные данные» не указаны реквизиты свидетельства поверки прибора (инструмента, аппаратуры). |
|  |  |  |  | В техническом плане отсутствуют сведения о земельном участка, не указаны кадастровые номера всех земельных участков, в пределах которых расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства, либо кадастровые номера указаны некорректно. |
|  |  |  |  | В техническом плане многоквартирного жилого дома отсутствуют сведения о помещениях, составляющих общее имущество в многоквартирном доме, сведения о которых содержатся в проектной документации. |
|  |  |  |  | В техническом плане многоквартирного жилого дома имеются разночтения со сведениями, содержащимися в проектной документации в части касающейся отнесения помещения к имуществу общего пользования. |
|  |  |  |  | В состав технического плана помещения не приложен акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки такого помещения. |
|  |  |  |  | В акте обследования в составе Приложения отсутствуют документы, подтверждающие факт прекращения существования объекта недвижимости; в реквизите "Перечень документов, использованных при подготовке акта" отсутствуют сведения о наименовании и реквизитах документов, использованных при подготовке акта обследования. |
|  |  |  |  | В межевом плане неверно указаны либо не указаны сведения о предельных минимальных и максимальных размерах земельных участков для соответствующего вида разрешенного использования. |
|  |  |  |  | В межевом плане отсутствуют сведения об объектах недвижимости либо указаны кадастровые номера не всех объектов недвижимости, расположенных в границах образуемого земельного участка или изменяемого земельного участка, содержащиеся в ЕГРН. |
|  |  |  |  | Разрешенное использование образуемых земельных участков не соответствует разрешенному использованию исходного земельного участка. |
|  |  |  |  | В акте согласования местоположения границ в качестве смежного земельного участка указан кадастровый номер земельного участка, не имеющего смежных границ с уточняемым земельным участком. |
|  |  |  |  | В акте согласования местоположения границ земельного участка не указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, участвующего в согласовании границ. |
|  |  |  |  | По результатам автоматической проверки топологической корректности технического и межевого плана выявляется самопересечение полигона, а также, что объект топонекорректен. |
| 2 | п. 20 ч. 1 ст. 26 |  |  | Границы земельного участка, о государственном кадастровом учете которого и (или) государственной регистрации прав на который представлено заявление, пересекают границы другого земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН. (за исключением случая, если другой земельный участок является преобразуемым объектом недвижимости, а также случаев, предусмотренных п. 20.1 ст. 26 и ч. 1 и 2 ст. 60.2 Федерального закона от 13.07.2015 № 218- "О государственной регистрации недвижимости"). |
| 3 | п. 25 ч. 1 ст. 26 |  |  | Акт согласования местоположения границ не подписан заинтересованным лицом, указанным в ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности". |
| 4 | п. 26 ч. 1 ст. 26 |  |  | Земельные участки, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым земельным участкам, не имеют общих границ с образуемыми земельными участками. Земельный участок, посредством которого обеспечивается доступ образуемого земельного участка к землям общего пользования, не является землями общего пользования, соглашение об установлении сервитута не представлено. |
| 5 | п. 27 ч. 1 ст. 26 |  |  | Пересечение границ уточняемого/образуемого земельного участка с границами населенного пункта, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. |
| 6 | п. 31 ч. 1 ст. 26 |  |  | В разделе межевого плана «Заключение кадастрового инженера» отсутствуют сведения, обосновывающие местоположение уточняемых границ земельного участка в объеме, предусмотренном ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и п. 70 Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921. Межевой план, представленный для исправления реестровой ошибки, не содержит оснований для исправления такой ошибки, т.к. границы являются установленными в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 7 | п. 43 ч. 1 ст. 26 |  |  | Границы земельного участка пересекают границы муниципального образования, при этом ошибка в определении местоположения границ такого муниципального образования отсутствует. |
| Причины приостановления действий по осуществлению государственного кадастрового учета, выявляемые в результате рассмотрения документов, направляемых в орган регистрации прав органами местного самоуправления. |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не соответствует приказу Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр в части сведений о площади квартир «По проекту» и сведений о кадастровом инженере, подготовившем технический план необходимый для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в объеме, предусмотренном Приказом. |  |
|  |  | п. 28 ч. 1 ст. 26 | Размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок), не соответствует установленным в соответствии с федеральным законом требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам земельных участков. |  |
|  |  |  | Документы (акты органов местного самоуправления), представленные в форме электронных образов, не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подписавшего такие документы на бумажном носителе, или лица, которое в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочено заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе. |  |
|  |  |  | Решение органа местного самоуправления Михайловского с/п Калининского р-на Тверской области о признании садового дома жилым домом, принятое в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, не соответствует действующему градостроительному регламенту Михайловского с/п в связи с тем, что виды разрешенного использования, установленные для соответствующей территориальной зоны, не предусматривают размещение жилого дома на земельном участке. |  |